Project2: Motion detection via communication signals

实验报告

一、背景介绍：

（一）时域处理方法

1. 数字下变频（Digital Down Conversion, DDC）

定义：

将高频数字信号通过混频、滤波和抽取转换为基带信号的过程，核心目标是降低数据速率并保留有效信息。

核心模块：

（1）NCO（数控振荡器）：生成正交本振信号（sin/cos），通过相位累加器实现（查表法 vs 多相法）。

（2）混频与滤波：乘法器实现频谱搬移，CIC滤波器降速抗混叠（无乘法器，适合FPGA高速处理）。

应用场景：

5G基站（毫米波频段降速）、雷达信号处理（多普勒频移提取）。

2. 数字滤波器设计及使用

定义：

通过算法设计滤波器系数（IIR/FIR），实现对信号频域特性的选择性处理。

IIR滤波器设计：

双线性变换法：将模拟滤波器（如椭圆滤波器）映射为数字域，公式：

MATLAB实现：

`  ellipord()计算阶数，ellip()生成椭圆滤波器（通带纹波0.1 dB，阻带衰减60 dB）。

3. 互相关计算与模糊函数

模糊函数 (Ambiguity function) 或者互相关函数 (Cross-correlation function) 是信号处 理、统计学和数据分析中常用的一个概念。它用于衡量两个信号或序列之间的相似度或 者相关性，通常用于检测一个信号如何与另一个信号发生位移匹配。其中模糊函数是一 种用于雷达信号分析的工具， 它描述了信号在时间延迟和多普勒频率偏移下的性能。模 糊函数通常用于雷达系统设计中， 以评估信号对目标的分辨能力。在该问题中， 我们采 用以下表达式来获取信号延迟和多普勒频移：

(1)

cor(τ, fD ) 为以二元函数， 其中 τ 为所加入的时移量， fT  为补偿的多普勒频移， ξ 为积  分常量，积分区间为一个信号长度 T, 由于计算机只能处理离散量， 而且信号长度有限， 在该问题中可以简化为：

(2)

求和区间为整个信号长度 N ，Ts  为所取的步长。

我们重点关注这个二元函数出现最大值的位置，根据柯西———施瓦茨不等式 (|⟨u, v⟩|  ≤ ∥u∥ ∥v∥)，由原积分表达式可以得到：

(3)由于信号的能量是不变的，设其为定值 Es   即：

(4)

等号成立当且仅当 ysurv (t) 是 yref (t − τ ) 的标量倍，这要求 τ 补偿了两个信号的时移， fT 补偿了频移，即：

τmax=τs−τ,f=fT          (5)

综上，只要我们计算出模糊函数 cor(τ, fD ) 的最大值，我们便可以得到相应的时移与频 移信息，进而推断出运动状态，时移，频移与运动状态的关系式：

(6)

（二）频率处理方法

1、信号频谱分析

原理：

通过傅里叶变换将时域信号映射至频域，揭示信号能量在频率轴上的分布特征。

核心公式：

傅里叶变换：

离散形式（DFT）：

快速算法（FFT）将复杂度从N2降至NlogN 。

过程：

（1）信号采样：以奈奎斯特频率（≥2倍信号最高频率）对模拟信号采样，避免混叠。

（2）加窗处理：采用汉宁窗/海明窗抑制频谱泄漏。

（3）频谱计算：通过FFT得到幅度谱和相位谱，识别噪声频率（如8kHz高频噪声在语音信号中的尖峰）。

2、低通滤波设计

根据需求选择IIR（递归型）或FIR（非递归型）滤波器。其中，IIR滤波器（如巴特沃斯、切比雪夫、椭圆滤波器）适合低阶高衰减场景，FIR滤波器则具有线性相位特性。

参数：阶数n，通带截止频率Wp、阻带截止频率Ws，需归一化为采样频率的一半（如Wp = 2*fc/Fs）。

巴特沃斯低通滤波器设计示例:

[n, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs);

[b, a] = butter(n, Wn, 'low');

FIR滤波器设计示例（需指定窗函数，如凯塞窗kaiser）：

window = kaiser(n+1, beta);

b = fir1(n, [Wp1, Wp2], window);

3、滤波器验证：

（1）频率响应分析

使用freqz(b, a, N, Fs)绘制幅频和相频响应曲线，验证通带/阻带是否满足指标。

示例：

freqz(b, a, 512, Fs);

title('巴特沃斯低通滤波器频率响应');

（2）时域特性验证

脉冲响应：impz(b, a)查看滤波器的脉冲响应，分析稳定性（IIR需关注极点位置）；

阶跃响应：stepz(b, a)验证动态特性；

4、使用步骤：

（1）信号滤波处理

使用filter(b, a, x)函数对输入信号x进行滤波，适用于实时处理；使用filtfilt(b, a, x)消除相位失真，适用于离线数据分析。

（2）效果验证

时域对比：绘制原始信号与滤波后信号的时域波形，观察噪声抑制效果。

示例：

t = (0:length(x)-1)/Fs;

plot(t, x, t, y_filtered);

legend('原始信号', '滤波后信号');

频域分析：对滤波前后信号进行FFT，对比频谱变化。

示例：

Y = fft(y_filtered, NFFT);

f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);

plot(f, abs(Y(1:NFFT/2+1)));

（3）性能优化

根据实际效果微调Rp、Rs或滤波器阶数。

（三）基于通信信号的运动检测技术在生活中的应用

1、智能家居安防系统：利用WiFi/LTE信号反射特性检测室内人体运动，触发入侵报警与智能响应；

2、健康监护与医疗诊断：通过无线信号波动分析呼吸/心跳等生命体征

3、交通管理与智慧城市：利用基站信号进行车流/人流动态监测

4、工业自动化监测：利用专用频段（24GHz/60GHz）检测机械运动状态

二、实验分析：

## 信号的预处理

由于我们的信号有相当大的频带，但我们只关心有意义的部分 (噪声，杂音在实验中是不必要的)，所以我们需要对信号进行预处理， 去除高频带的部分； 信号 ysurv (t) 的频域图：

图1 原始接收信号的频域图

该信号的频率分布于 2110-2135MHz,  我们需要将 2130-2135Hz  的频率给滤掉， 保留 2110-2130MHz 的频带，例如：

图2  DDC and lowpass filter

对于低通滤波器, 我们采用了巴特沃斯滤波器，并设置了合适的参数：

图3  低通滤波器验证

至此，我们完成了信号的预处理，接下来我们就可以通过模糊函数得到其运动信息了。

（一）Task1

1、任务介绍：

·针对参考信号与监视信号，分别绘制其在后续处理过程中的时域波形与频域波形；

·绘制经过频率转换与低通滤波后的波形;

2、操作步骤及实验结果：

（1）导入数据与设置参数

（2）使用plot函数画出时域图，画频域移动后时域图，低通滤波后图。对频域图进行顺序一致的绘制。

我们使用了阶数为30的butter滤波器模拟LPF，并且对他的频率响应做了验证，结果证明这种方法是可行的。

对于20组原始数据，挑选几组具有代表性的按照顺序的画图如下：

图4 几组具有代表性的信号图（左）及其频率响应图（右）

3、结论：

从以上图像我可们看出，在使用fft等相关函数对于数据的频域进行移动后我们保留了我们想要的部分，从而方便了后续操作。

（二）Task2

1、任务介绍：

·绘制信号在0 ~ 0.5s，2 ~ 2.5s、5 ~ 5.5s、7 ~ 7.5s处的距离多普勒频谱；

2、操作步骤及实验结果：

（1）信号处理

将参考信号和监视信号进行频移与滤波后，得到可以进行模糊函数处理的两段信号：

图5 频移代码

（2）公式代码

我们处理的函数是DT信号，对应的模糊函数公式为公式（2）。

通过模糊函数最大值对应的t与f值的含义，我们可以计算出被测物体的速度与被测物体的距离，最小的时间差为1/25000000s，对应的距离为x = c×T ,所得出每次位移一位对应的距离变化为12m左右，所以纵坐标的间隔为12m。

通过以下函数我们可以实现对应公式的计算：

图6 函数实现代码

（3）绘制距离多普勒频谱

通过以下代码我们可以绘制出距离多普勒频谱，按照题目要求，我们分别绘制0-0.5s, 2-2.5s, 5-5.5s ,7-7.5s的图像。

图7  0-0.5s的距离多普勒频谱

图8  2-2.5s的距离多普勒频谱

图9  5-5.5s 的距离多普勒频谱

图10  7-7.5s的距离多普勒频谱

（三）Task3

1、任务介绍：

·进一步处理Task2中的多普勒-时间图

2、代码：

3、操作步骤及实验结果：

将20段信号全部按照task2中处理，取最大值所在的一行放置到时间多普勒对应的数组中。将数组通过图像显示出来。如下图所示：

图11  没有归一化的时间多普勒频谱

在未归一化的时间-多普勒频谱图（如图11）中，由于各个时间片的信号幅度差异较大，导致谱图中目标运动轨迹不够连续，存在一定的模糊和干扰现象。这主要是因为在原始数据中，不同时刻的信号强度存在波动，使得多普勒轨迹难以清晰地展现出来。

为了解决这一问题，我们对每一行（即每个时刻）的数据进行了归一化处理。归一化后的时间-多普勒谱图如图12所示。可以看出，经过归一化处理后，目标的多普勒轨迹更加连续和清晰，极大地增强了谱图的可读性。归一化操作有效消除了信号幅度变化的影响，突出表现了目标在时间和频率上的运动特征，使得目标的运动轨迹能够被更直观地观察和分析。

因此，通过对时间-多普勒频谱图的逐行归一化处理，可以显著提升运动目标轨迹的可辨识度，有助于后续对目标运动状态的进一步分析

图12  最终的多普勒-时间图

可以通过时间-多普勒频率图大致得出运动过程，被监测物体经历了先远离后靠近的过程。

三、扩展：算法优化

（1）问题引入

我们在实验过程中，面对巨大的数据量，matlab里运算时间过长的问题十分严重，例如在第一次计算 task 2 时，我们采用了以下方法来计算模糊函数的输出：

我们使用了最直接的循环进行一个个数据的计算，我们发现这种方法所需要的时间是非常长的，大约需要 800 多秒的计算时间。

图13 初始代码计算时间

（2）第一次优化

我们发现可以将对每个时间延迟的处理结果（如 s_tau 和 seq_ref_lpf）预先向量化处理，通过向量乘法和内积 sum()一次性计算频率偏移对应的结果，避免了内层循环，大大加快了运行速度；

这时，我们发现运算时间被大幅缩小了， 大约计算一次只需要40秒左右，但对于20 组数据，仍然需要将近 20分钟的时间来处理，效率也比较低。

data_1 对应的 ambiguity函数运行时间:  39.0884 秒

（3）第二次优化

我们发现，在每一组数据计算的过程当中，大多数的数据是对最终的结果没有意义的， 理由是人的速度与加速度均是有限的，对于相邻的时间数据来说， 有些位置是不可能出现极值的。如图：

图14可以简化的数据点

为此，如果我们可以除去这些数据点的计算，那么运算速度将进一步提高，在这里我们给出代码的核心部分，完整的代码在附录中给出：

确认参与计算的数值索引范围：

在外层的循环中，我们需要每次更新出相应的索引范围：

我们在每次更新范围时，只选取上一次最大值频移的±30Hz，时移索引的±1，我们再次考察运算时间，可以发现：

data_2对应的ambiguity 函数运行时间: 11.6749 秒

我们还可以对运算时间有一个直观的比对：

图15 运算时间对比

四、项目启示

1、通过这次的实验，我们深入掌握了被动雷达的监测原理，并熟练掌握了运用 MATLAB 软件对监测所获取的数据进行处理的方法，进而能够精准分析物体的位置信息与运动态势。

2、在本次项目中，我们采用小组分工协作的模式推进工作。通过紧密配合，不仅极大地增强了小组的团队凝聚力，也显著提升了我们个人的协调沟通能力，这无疑为未来承担各类团队任务筑牢了根基。

五、小组成员构成，分工和贡献

12310727 江俊霖：自我评分100；分工：Task3、实验报告整理

12310108 张洪源：自我评分100；分工：Task1、扩展

12310429 方一州：自我评分100；分工：Task2、扩展

六、代码

Task1

function [osur,oref] = modulation(number,t0,ts,Fn)

%处理信号输出所有图像并且返回滤波之后的值

%number == data数

%t0为开始时间，ts为结束时间,Fn为滤波阶次

addpath('data')

load(sprintf('data/data_%d.mat',number))

dT = 1/(f_s):1/(f_s):0.5;

N0 = t0*f_s;

N = ts*f_s;

tuse = t0+1/(f_s) : 1/(f_s):ts;

%处理画图数

seq_ref_g = seq_ref(N0+1:N);

seq_sur_g = seq_sur(N0+1:N);

% 频域分析：使用 FFT 计算频谱

f = (-f_s/2):(f_s/2 - 1); % 频率向量

f_use = f(1:1/(ts-t0):end);

% 计算参考信号的 FFT

fft_ref = fftshift(fft(seq_ref(N0+1:N)));

fft_sur = fftshift(fft(seq_sur(N0+1:N)));

%---------------------频移处理

t = (1/f_s):(1/f_s):(N-N0)*(1/f_s);

seq_ref_d =seq_ref_g.*exp(1i*18*10^6*t);

seq_sur_d =seq_sur_g.*exp(1i*18*10^6*t);

fft_ref_d=fftshift(fft(seq_ref_d));

fft_sur_d=fftshift(fft(seq_ref_d));

%----------------------滤波处理

%低通滤波

fcut=9*10^6;

[b,a]=butter(Fn,fcut/(f_s/2));

seq_ref_l=filter(b,a,seq_ref_d);

seq_sur_l=filter(b,a,seq_sur_d);

fft_ref_l=fftshift(fft(seq_ref_l));

fft_sur_l=fftshift(fft(seq_sur_l));

oref = seq_ref_l;

osur = seq_sur_l;

% 绘制频域波形

figure;

subplot(4,2,1);

plot(tuse,real(seq_ref_g));

title(sprintf('第%d段参考信号（时域）', number));

ylim([-0.004,0.004]);

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('振幅');

subplot(4,2,2);

plot(tuse,real(seq_sur_g));

title(sprintf('第%d段监视信号（时域）', number));

ylim([-0.004,0.004]);

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('振幅');

subplot(4,2,3);

plot(f_use,real(20*log10(fft_ref)));

title(sprintf('第%d段参考信号（频域）',number));

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅度（dB）');

subplot(4,2,4);

plot(f_use,real(20*log10(fft_sur)));

title(sprintf('第%d段监视信号（频域）', number));

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅度（dB）');

sgtitle(sprintf('原第%d段信号', number));

%----------------d

figure;

subplot(4,2,1);

plot(tuse,real(seq_ref_d));

title(sprintf('第%d段参考信号（时域）', number));

ylim([-0.004,0.004]);

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('振幅');

subplot(4,2,2);

plot(tuse,real(seq_sur_d));

title(sprintf('第%d段监视信号（时域）', number));

ylim([-0.004,0.004]);

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('振幅（dB）');

subplot(4,2,3);

plot(f_use,real(20*log10(fft_ref_d)));

title(sprintf('第%d段参考信号（频域）',number));

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅度（dB）');

subplot(4,2,4);

plot(f_use,real(20*log10(fft_sur_d)));

title(sprintf('第%d段监视信号（频域）', number));

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅度');

sgtitle(sprintf('频移处理后的第%d段信号', number));

%----------------l

figure;

subplot(4,2,1);

plot(tuse,real(seq_ref_l));

title(sprintf('第%d段参考信号（时域）', number));

ylim([-0.004,0.004]);

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('振幅');

subplot(4,2,2);

plot(tuse,real(seq_sur_l));

title(sprintf('第%d段监视信号（时域）', number));

ylim([-0.004,0.004]);

xlabel('时间 (秒)');

ylabel('振幅');

subplot(4,2,3);

plot(f_use,real(20*log10(fft_ref_l)));

title(sprintf('第%d段参考信号（频域）',number));

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅度（dB）');

subplot(4,2,4);

plot(f_use,real(20*log10(fft_sur_l)));

title(sprintf('第%d段监视信号（频域）', number));

xlabel('频率 (Hz)');

ylabel('幅度（dB）');

sgtitle(sprintf('滤波处理后的第%d段信号', number));

grid on;

end

clear

for i = 1:20

[oref,osur] = modulation(i,0.01,0.02,20);

end

Task2

clear;

close all;

numbers = 1:1:20;

function [tau, fd, gprd] = ambiguity_fast(seq_sur_lpf, seq_ref_lpf, f_s, freq_range, time_shift_range)

% 输入两个函数取其最大值，并且返回所有卷积值

% freq_range：频率范围数组，例如 [-40, 40]，表示频率的取值范围

% time_shift_range：时移范围数组，例如 [0, 6]，表示时移的取值范围

% f_s：采样频率

% 离散时间序列

Ts = (0:12500000-1) / f_s;

fd_2=-40:2:40;

% 定义时移和频率

tau = time_shift_range(1):time_shift_range(end); % 使用输入的时移范围

fd_3 = freq_range(1):2:freq_range(end); % 使用输入的频率范围

fd_column=find(fd_2==freq_range(1));

% 计算 gprd 的大小，确保输出矩阵是 7x41

gprd = zeros(7, 41); % 7x41 矩阵

% 输入序列长度

N = length(seq_ref_lpf);

% 遍历不同的时间延迟（tau）

for t = 1:length(tau)

% 根据当前的时移值平移 `seq_sur_lpf` 序列

s_tau = [seq_sur_lpf(tau(t)+1:N), zeros(1, tau(t))];

% 遍历不同的频率值

for k = 1:length(fd_3)

% 计算匹配信号并按模糊函数公式进行卷积

taott = s_tau .* conj(seq_ref_lpf) .* exp(-1i * 2 * pi * (freq_range(1)+(k-1)*2) * Ts);

% 将结果填入 gprd

gprd(time_shift_range(1)+t, k+fd_column-1) = sum(taott); % 求和得到模糊函数的结果

end

end

% 找到最大值

M = max(max(gprd));

% 找到最大值的行列索引

[row, column] = find(gprd == M);

% 根据行列索引计算对应的频率偏移（fd）和时间延迟（tau）

fd = -40+ 2 * (column - 1); % 频率偏移

tau = row - 1; % 时间延迟

end

function [time_delay, fd, gprd] = ambiguity(seq_sur_lpf, seq_ref_lpf, f_s)

% 输入两个信号，计算其模糊函数并返回最大值对应的时间延迟（tau）和频率偏移（fd）。

% 后两个输出是时间延迟和频率偏移的数组。

Ts = (0:12500000-1) / f_s; % 离散时间序列

time_delay_range = 0:6; % 时间延迟范围

N = length(seq_ref_lpf); % 信号长度

gprd = zeros(length(time_delay_range), 41); % 初始化存储模糊函数值的数组

% 遍历不同的时间延迟（time_delay），范围从 0 到 6

for t = 1:length(time_delay_range)

% 通过时间延迟平移信号

s_tau = [seq_sur_lpf(time_delay_range(t) + 1:N), zeros(1, time_delay_range(t))];

for k = 0:40

% 根据模糊函数公式计算，频率偏移从 -40 到 40 Hz

fd_value = -40 + 2 * k; % 频率偏移值，步长为 2 Hz

taott = s_tau .* conj(seq_ref_lpf) .* exp(-1i * 2 * pi * fd_value * Ts);

gprd(t, k + 1) = sum(taott); % 计算模糊函数值并求和

end

end

% 找到模糊函数矩阵中的最大值

M = max(max(gprd));

% 找到最大值的行列索引

[row, column] = find(gprd == M);

% 计算频率偏移和时间延迟

% 频率偏移（fd）从行索引计算，k=0对应-40Hz，步长为2Hz

fd = -40 + 2 * (column - 1); % 注意这里column对应的是频率偏移的索引

% 时间延迟（tau）从列索引计算

time_delay = row - 1; % 时间延迟的计算，根据行索引计算

end

% 初始的频率范围和时移范围

freq_range = [-40, 40]; % 初始的频率范围

time_shift_range = 0:6; % 初始的时移范围

cord=zeros(20,41);%大图化成这样

% 创建一个数组来保存每次计算的时间

elapsed_times = zeros(1, length(numbers)); % 初始化数组，存储每次运行的时间

f_ddc = -3e6;

f_lp = 9e6;

for i = 1:length(numbers)

number = numbers(i);

% 动态加载数据文件

basePath = 'C:\Users\28683\Desktop\data2';

filename = sprintf('data_%d.mat', number);

fullPath = fullfile(basePath, filename);

load(fullPath);

% 处理 seq_ref

dt = 0.5 / length(seq_ref);

seq_ref_ddc1 = seq_ref .* exp(-1j * 2 * pi * f_ddc * dt * (0:length(seq_ref)-1));

[b, a] = butter(30, f_lp / (f_s / 2));

seq_ref_lpf1 = filter(b, a, seq_ref_ddc1);

% 处理 seq_sur

dt = 0.5 / length(seq_sur);

seq_sur_ddc1 = seq_sur .* exp(-1j * 2 * pi * f_ddc * dt * (0:length(seq_ref)-1));

[b, a] = butter(30, f_lp / (f_s / 2));

seq_sur_lpf1 = filter(b, a, seq_sur_ddc1);

% 计时：调用 ambiguity 函数前

tic; % 开始计时

% 第一次循环使用初始的频率范围和时移范围

[tau, fd, data] = ambiguity_fast(seq_sur_lpf1, seq_ref_lpf1, f_s, freq_range, time_shift_range);

elapsed_time = toc; % 结束计时并返回运行时间

%data = (1/max(max(data))) * data;

cord(i,:)=data(tau+1,:);%返回数组

% 保存每次的运行时间

elapsed_times(i) = elapsed_time;

% 输出 ambiguity 函数的运行时间

fprintf('data_%d 对应的 ambiguity 函数运行时间: %.4f 秒\n', number, elapsed_time);

% 绘制匹配度图

frequency = -40:2:40;

range = 0:12:72;

x = -40:2:40;

y = 0:12:72;

figure;

surf(x, y, abs(data)); % 绘制匹配度的绝对值

colorbar;

view(0, 90); % 设置视角为顶部视图

ylim([0, 72]); % 设置 y 轴范围

title(sprintf('%.1f-%.1f s: %.2f Hz, %.2f m', 0.5*(number-1), 0.5*number, fd, tau * 12));

xlabel('Frequency (Hz)'); % x 轴标签

ylabel('Range (m)'); % y 轴标签

yticks(0:12:72); % 设置 y 轴刻度

% 计时：更新频率范围和时移范围的计算

% 根据最大值更新下一次的频率和时移范围

[max_val, max_idx] = max(abs(data(:))); % 找到最大值及其索引

[max_tau_idx, max_fd_idx] = ind2sub(size(data), max_idx); % 转换为二维索引

% 更新时移范围（根据 max_tau_idx 调整）

tau_center = max_tau_idx; % 最相关的时移位置

time_shift_range =[ max(0, tau_center - 2),min(6, tau_center)]; % 在max_tau_idx周围扩展，确保不超出[0, 6]范围

fd_1=-40:2:40;

% 更新频率范围（最大值附近上下30Hz，但确保不超出[-40, 40]）

new_freq_min = fd_1(max_fd_idx) - 30;

new_freq_max = fd_1(max_fd_idx) + 30;

freq_range = [max(-40, new_freq_min), min(40, new_freq_max)]; % 限制频率范围在[-40, 40]之间

end

% 绘制柱状图

figure;

bar(elapsed_times);

xticks(1:length(numbers));a

xticklabels(arrayfun(@(x) sprintf('data%d', x), numbers, 'UniformOutput', false));

xlabel('Data File');

ylabel('Time (seconds)');

title('Calculation Time for Each Data File');

grid on;

y=0:0.5:9.5;

x=-40:2:40;

[X,Y]=meshgrid(x,y);

figure

surf(X,Y,abs(cord));

colorbar

view(0,90);

ylim([0,9.5]);

yticks(0:0.5:9.5);

xlabel('Doppler Frequency(Hz)');

ylabel('Time(s)');

title('Time-Doppler spectrum ');

numbers = 1:1:20;

cord=zeros(20,41);%大图化成这样

% 创建一个数组来保存每次计算的时间

elapsed_times = zeros(1, length(numbers)); % 初始化数组，存储每次运行的时间

for i = 1:length(numbers)

number = numbers(i);

basePath = 'C:\Users\28683\Desktop\data2';

filename = sprintf('data_%d.mat', number);

fullPath = fullfile(basePath, filename);

load(fullPath); % 加载数据，假设里面有 seq_ref 和 seq_sur 变量

% 处理 seq_ref

dt = 0.5 / length(seq_ref);

seq_ref_ddc1 = seq_ref .* exp(-1j * 2 * pi * f_ddc * dt * (0:length(seq_ref)-1));

[b, a] = butter(30, f_lp / (f_s / 2));

seq_ref_lpf1 = filter(b, a, seq_ref_ddc1);

% 处理 seq_sur

dt = 0.5 / length(seq_sur);

seq_sur_ddc1 = seq_sur .* exp(-1j * 2 * pi * f_ddc * dt * (0:length(seq_ref)-1));

[b, a] = butter(30, f_lp / (f_s / 2));

seq_sur_lpf1 = filter(b, a, seq_sur_ddc1);

% 计时：调用 ambiguity 函数前

tic; % 开始计时

[tau, fd, data] = ambiguity(seq_sur_lpf1, seq_ref_lpf1, f_s);

elapsed_time = toc; % 结束计时并返回运行时间、

data = (1/max(max(data))) * data;

cord(i,:)=data(tau+1,:)%返回数组

% 保存每次的运行时间

elapsed_times(i) = elapsed_time;

% 输出 ambiguity 函数的运行时间

fprintf('data_%d 对应的 ambiguity 函数运行时间: %.4f 秒\n', number, elapsed_time);

% 定义频率和距离范围

frequency = -40:2:40;

range = 0:12:72;

x = -40:2:40;

y = 0:12:72;

% 计算当前数据的时间范围

start_time = (number - 1) * 0.5; % 计算开始时间

end_time = start_time + 0.5; % 计算结束时间

% 绘制第二张图

figure;

surf(x, y, abs(data)); % 绘制匹配度的绝对值

colorbar;

view(0, 90); % 设置视角为顶部视图

ylim([0, 72]); % 设置 y 轴范围

% 更新标题，添加正确的时间范围

title(sprintf('%.1f-%.1f s: %.2f Hz, %.2f m', start_time, end_time, fd, tau * 12));

xlabel('Frequency (Hz)'); % x 轴标签

ylabel('Range (m)'); % y 轴标签

yticks(0:12:72); % 设置 y 轴刻度

end

% 绘制柱状图

figure;

bar(elapsed_times); % 绘制柱状图

xticks(1:length(numbers)); % 设置 x 轴刻度位置

xticklabels(arrayfun(@(x) sprintf('data%d', x), numbers, 'UniformOutput', false)); % 设置每个刻度的标签

xlabel('Data File'); % x 轴标签

ylabel('Time (seconds)'); % y 轴标签

title('Calculation Time for Each Data File'); % 图表标题

grid on; % 添加网格

Task3

y=0:0.5:9.5;

x=-40:2:40;

[X,Y]=meshgrid(x,y);

figure

surf(X,Y,abs(cord));

colorbar

view(0,90);

ylim([0,9.5]);

yticks(0:0.5:9.5);

xlabel('Doppler Frequency(Hz)');

ylabel('Time(s)');

title('Time-Doppler spectrum ');